芯鉴知微

面向嵌入式实验日志综合智能分析平台

项目背景 README / Codex 上下文说明文档

版本：v0.1｜用途：放入项目文件夹，供后续代码开发、模块拆分、README 编写和 Codex 理解项目背景使用

使用说明 本文档不是最终商业计划书或项目申报书，而是给开发者和 Codex 看的工程背景文件。文中所有“【待补充】”字段后续可由团队根据真实技术选型、硬件采购、接口实现和试运行结果继续补齐。

0. 文档定位与阅读方式

这份文档用于帮助后续开发工具、AI 编程助手和团队成员快速理解项目：它解决什么问题、为什么不是普通 AI 套壳、硬件和软件如何配合、AI 模块应该做成什么样、第一版 MVP 应该做到什么程度。

后续可将本文档放在项目根目录的 docs 文件夹中，例如：

project-root/ docs/ 项目背景README_Codex版.docx README_PROJECT.md（可由本文档转换） frontend/ backend/ device/ ai-service/ knowledge-base/

如果后续 Codex 更适合读取 Markdown，可以把本文档内容转成 README_PROJECT.md，但当前交付物保留为 Word 版本，便于团队继续编辑。

1. 项目一句话定义

本项目是一个面向高校嵌入式与物联网实验课程的智能分析平台。它通过实验板采集运行状态、串口日志和传感器数据，自动识别常见实验异常，为学生生成排查建议，并为教师提供实验进度、高频错误和设备状态看板。

更口语地说：我们给嵌入式实验装了一个“智能观察员”。它不是凭空回答问题，而是基于实验板真实上传的运行证据，判断学生卡在哪里，并把排查路径讲清楚。

学生做实验 ↓ 硬件设备产生运行状态、日志和传感器数据 ↓ 平台接收、存储、解析 ↓ 规则引擎 / 异常检测 / 知识库 / AI 生成诊断建议 ↓ 学生端看到排查步骤 ↓ 教师端看到全班实验进度和高频问题 ↓ 典型错误案例沉淀进知识库

2. 项目为什么有价值

2.1 嵌入式实验的痛点

嵌入式实验和普通网页开发不同。网页报错通常能看到控制台、接口返回或页面错误；嵌入式实验出问题时，学生看到的往往只是“灯不亮”“传感器没数据”“蜂鸣器不响”“串口没输出”。这些现象背后可能同时涉及代码、接线、供电、引脚、库文件、烧录、开发板状态等多个因素。

学生不会排错：新手无法判断是代码错、接线错、硬件坏，还是程序没有烧录成功。

教师排查效率低：一个老师或助教面对几十块实验板，很容易变成人肉 Debug 排队系统。

实验过程不可追踪：做完实验只剩报告，过程中出现过什么错误、怎么解决、哪些错误最高频，很少沉淀。

教学改进缺少数据：教师很难知道某个实验究竟卡在哪个知识点、哪个步骤、哪个硬件环节。

2.2 本项目的解决思路

项目不是简单做一个 AI 问答框，而是把嵌入式实验现场的数据收集起来，形成“证据链”。平台根据这些证据做诊断，再把诊断结果转化为学生能理解的排查步骤。

| 传统方式 | 本项目方式 |
| --- | --- |
| 学生口头描述“灯不亮” | 设备自动上传日志、状态和传感器数据 |
| 老师逐个看代码、看接线 | 平台先做初步异常判断和错误分类 |
| 问题解决后经验散失 | 典型错误沉淀为知识库案例 |
| 教师看不到全班错误分布 | 教师端展示进度、高频错误和异常设备 |
| AI 只能基于学生描述猜测 | AI 基于真实实验数据、规则和知识库生成建议 |

3. 基础概念解释：硬件、嵌入式与日志

3.1 硬件是什么

硬件就是看得见、摸得着、能通电、能接线、能发光、能测数据的东西。在本项目里，硬件主要包括开发板、传感器、LED、按键、蜂鸣器、面包板、杜邦线和供电模块。

可以把硬件系统理解成一个小型电子剧场：开发板是导演，传感器是眼睛和耳朵，LED 和蜂鸣器是演员，电线是神经，电流是血液，串口日志是舞台记录员写下的现场笔记。

3.2 嵌入式是什么

嵌入式系统可以理解为：一个小电脑被嵌进某个设备里，专门控制这个设备完成固定任务。电饭煲、空调、智能手环、共享单车锁、无人机、扫地机器人里都有嵌入式系统。

| 对比项 | 普通电脑 | 嵌入式设备 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 通用，什么都能干 | 专用，只干特定任务 |
| 操作方式 | 键盘、鼠标、屏幕 | 传感器、按键、电机、LED |
| 系统形态 | Windows、macOS、Linux | 裸机程序、RTOS、小型 Linux |
| 典型场景 | 办公、上网、开发 | 控制设备、采集数据、执行动作 |

3.3 开发板、单片机、ESP32、STM32、Arduino

开发板是可以写程序控制硬件的小板子。单片机是开发板上的小型大脑。ESP32、STM32、Arduino 都是嵌入式学习和实验中常见的开发板或生态。

| 名称 | 通俗理解 | 适合本项目的程度 |
| --- | --- | --- |
| Arduino | 新手友好的开发板生态，教程多、上手快 | 适合入门演示，但联网需要额外模块或选择支持 Wi-Fi 的板子 |
| STM32 | 更专业的单片机平台，工程味更强 | 适合后续增强，但第一版学习成本较高 |
| ESP32 | 自带 Wi-Fi/蓝牙的开发板，适合物联网数据上传 | 最推荐第一版使用 |
| 51 单片机 | 经典入门单片机 | 适合基础教学，但联网和平台对接不方便 |

3.4 传感器、执行器与串口日志

传感器负责把现实世界的变化变成开发板能读取的数据，例如温湿度、光照、距离、按键状态。执行器负责根据程序改变现实世界，例如 LED 发光、蜂鸣器响、屏幕显示。

串口是开发板和电脑之间说话的通道。开发板没有完整的大屏幕和控制台，所以常常通过串口输出运行过程。串口日志就是设备运行日记，例如 System start、WiFi connected、DHT11 read failed。

[INFO][DHT11_01] system_start [INFO][DHT11_01] wifi_connected [ERROR][DHT11_01] DHT11 read failed [WARN][DHT11_01] sensor timeout

4. 与“拍照问 GPT/豆包”的区别

学生把实验板拍照给 GPT 或豆包看，确实可以获得临时排错建议。但这只能看到外观，无法看到程序是否运行、串口是否报错、传感器是否返回数据、Wi-Fi 是否连接、设备是否连续读取失败。

| 维度 | 拍照问通用 AI | 本项目平台 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | 一张照片或学生文字描述 | 设备运行状态、串口日志、传感器时序数据、实验模板、历史案例 |
| 诊断依据 | 外观观察与通用知识推测 | 真实运行证据 + 规则 + 知识库 + AI 解释 |
| 使用方式 | 学生主动求助，一次性对话 | 设备自动上传，平台持续诊断 |
| 服务对象 | 单个学生 | 学生 + 教师 + 班级实验管理 |
| 结果沉淀 | 对话结束后难以复用 | 错误案例可进入知识库 |
| 稳定性 | 受图片角度、遮挡、清晰度影响 | 结构化数据更稳定，可追踪 |

因此，本项目的核心不是“AI 会不会看图”，而是“平台能否把实验过程转化为可持续积累、可分析、可复用的数据资产”。

5. 项目边界：不是做什么，而是做什么

| 不要误解为 | 应该理解为 |
| --- | --- |
| 普通 AI 聊天助手 | 基于实验数据闭环的智能诊断平台 |
| 单纯硬件课程设计 | 硬件采集 + 平台分析 + 教学反馈的系统工程 |
| 让 AI 凭空猜错误 | 让 AI 基于日志、规则、知识库生成可解释建议 |
| 只服务一个学生 | 同时服务学生自主调试和教师课堂管理 |
| 一次性 Demo | 可通过实验模板和知识库持续扩展的平台 |

项目第一版可以很小，但必须有完整闭环。只有网页没有硬件数据，会变成空壳；只有硬件实验没有平台分析，会变成普通嵌入式实验；只有 AI 回答没有数据和规则，会变成套壳。

6. 系统总体架构

设备层：ESP32 / Arduino / STM32 + 传感器 / LED / 按键 ↓ 采集层：串口日志、传感器数据、设备心跳、错误码 ↓ 传输层：HTTP / MQTT / USB 串口转发（第一版推荐 HTTP） ↓ 后端层：数据接收、存储、实验任务、用户权限、诊断调度 ↓ 智能诊断层：规则引擎、时序异常检测、故障树、RAG 知识库、AI 生成 ↓ 应用层：学生端排查建议、教师端实验看板、知识库管理 ↓ 沉淀层：实验模板、错误案例、历史日志、教师审核知识库

6.1 设备层

设备层负责产生真实数据。第一版建议使用 ESP32，因为它自带 Wi-Fi，适合直接向后端上传数据。设备端不追求复杂，而追求稳定、可复现、能制造正常和异常样本。

读取传感器数据，例如 DHT11 温湿度、光敏、超声波距离。

输出统一格式日志，例如 INFO、WARN、ERROR。

定期发送设备心跳，证明设备在线。

在本地进行简单边缘预诊断，例如连续读取失败后生成 errorCode。

6.2 后端层

后端负责接收设备数据、存储日志、管理学生与实验任务、调度诊断流程，并为前端提供接口。后端是硬件和 AI 之间的“翻译站”。

设备数据接收：接收 HTTP/MQTT 上传的日志和传感器数据。

数据标准化：将不同来源的数据整理成统一诊断上下文。

诊断调度：触发规则引擎、时序检测、RAG 检索和 AI 生成。

结果存储：保存诊断结果、提示记录、是否解决、教师备注。

接口输出：为学生端和教师端提供查询接口。

6.3 前端层

前端负责让学生和教师看懂系统。学生端重点是“我现在哪里错了，下一步怎么排查”；教师端重点是“全班进度如何，哪些问题最高频，谁需要帮助”。

| 学生端页面 | 教师端页面 |
| --- | --- |
| 我的实验任务 | 班级实验进度总览 |
| 设备在线状态 | 设备在线/离线统计 |
| 实时日志列表 | 高频错误排行 |
| 异常卡片与排查步骤 | 学生异常列表 |
| 分层提示与是否解决反馈 | 单个学生日志详情 |
| 实验报告辅助生成 | 实验数据报告导出 |

6.4 AI 诊断层

AI 诊断层不应该直接替代规则判断。更稳妥的结构是：规则负责判案，AI 负责讲明白。

设备日志 + 传感器数据 + 实验模板 ↓ 规则引擎 / 时序检测：先判断异常类型 ↓ 故障树：给出可能原因排序 ↓ RAG：检索相关知识和历史案例 ↓ AI：生成结构化、分层化、可理解的排查建议

7. 第一版 MVP 定义

第一版不追求“全能”，只追求跑通一条完整数据闭环。建议 MVP 选择 ESP32 + DHT11 温湿度实验作为主线，再扩展 LED、按键等基础实验。

7.1 最小闭环

ESP32 读取 DHT11 温湿度传感器 ↓ ESP32 输出统一日志 ↓ ESP32 通过 Wi-Fi 上传数据到后端 ↓ 后端接收并存储日志与传感器数据 ↓ 规则识别 DHT11 read failed 等异常 ↓ RAG 检索 DHT11 实验知识库 ↓ AI 生成排查建议 ↓ 学生端展示异常与步骤 ↓ 教师端显示设备异常和错误统计

7.2 第一版必须具备的功能

1. ESP32 可以连接 Wi-Fi。

2. ESP32 可以读取至少一个传感器，例如 DHT11。

3. ESP32 可以输出统一格式日志。

4. ESP32 可以将日志和传感器数据上传到后端。

5. 后端可以保存设备日志和传感器数据。

6. 规则引擎可以识别至少 3 类常见异常。

7. 学生端可以展示设备状态、实时日志、异常卡片和排查建议。

8. 教师端可以展示在线设备数、异常设备数、高频错误排行。

9. 知识库至少包含 5 个实验模板和对应常见错误。

7.3 第一版建议覆盖的 5 个实验

| 实验 | 目标 | 常见错误 | 平台可判断内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 闪烁 | GPIO 输出控制 | 引脚写错、LED 接反、未烧录 | 是否有 led_on/led_off 日志，设备是否在线 |
| 按键输入 | GPIO 输入读取 | 上拉下拉错误、接线错误、抖动 | 按钮状态是否变化，是否高频抖动 |
| DHT11 温湿度 | 传感器读取 | DATA 接错、供电异常、库初始化失败 | 连续读取失败、数据为空或越界 |
| 光敏传感器 | 模拟量采集 | ADC 引脚错、数值长期不变 | 光照值变化趋势是否合理 |
| 超声波测距 | 距离测量 | Trig/Echo 接反、测距超时 | 距离为 0、timeout、越界 |

8. 数据类型与日志规范

8.1 需要采集的三类核心数据

| 数据类型 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 设备运行状态 | 判断设备是否在线、是否启动、当前实验 | online、offline、running、finished |
| 传感器数据 | 判断实验是否正常运行 | temperature、humidity、light、distance |
| 串口日志 / 错误码 | 定位异常原因 | DHT11 read failed、wifi_connected、button_pressed |

8.2 推荐日志格式

第一版建议直接使用 JSON 格式上传，便于后端解析。串口输出也可以采用类似结构，至少要包含 level、deviceId、experimentId、message、timestamp。

{ "level": "ERROR", "deviceId": "ESP32_001", "studentId": "S001", "experimentId": "DHT11_01", "message": "DHT11 read failed", "errorCode": "SENSOR_READ_FAILED", "sensorData": { "temperature": null, "humidity": null, "failedCount": 12 }, "timestamp": "2026-05-30T14:30:00+09:00" }

8.3 数据库实体草案

| 实体 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| User | 学生、教师、管理员 | id、name、role、classId |
| Device | 实验设备或开发板 | deviceId、ownerId、status、lastSeenAt |
| Experiment | 实验任务 | experimentId、title、templateId、deadline |
| ExperimentTemplate | 实验模板 | hardware、steps、normalRange、rules |
| DeviceLog | 设备日志 | level、message、errorCode、rawPayload、timestamp |
| SensorReading | 传感器读数 | type、value、unit、timestamp |
| DiagnosisResult | 诊断结果 | errorType、evidence、causes、hintLevel、resolved |
| KnowledgeCase | 知识库案例 | symptom、rootCause、solution、reviewStatus |

9. API 接口草案

以下接口仅为草案，后续可根据真实技术栈调整。重点是保证设备端、后端、前端和 AI 模块之间的边界清晰。

| 接口 | 方法 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/device/log | POST | 设备上传日志和错误码 | 设备端核心接口 |
| /api/device/heartbeat | POST | 设备上传在线心跳 | 用于教师端在线状态 |
| /api/device/status | GET | 查询设备状态 | 学生端/教师端使用 |
| /api/student/experiments | GET | 查询学生实验任务 | 学生端使用 |
| /api/student/logs | GET | 查询某实验日志 | 学生端实时日志 |
| /api/diagnosis/run | POST | 触发诊断 | 可由后端自动调用 |
| /api/diagnosis/result | GET | 查询诊断结果 | 前端展示异常卡片 |
| /api/teacher/dashboard | GET | 教师端看板数据 | 进度、错误、设备状态 |
| /api/knowledge/search | POST | 知识库检索 | RAG 模块使用 |
| /api/knowledge/cases | POST | 新增知识案例草稿 | AI 自动沉淀模块使用 |

10. AI 模块推荐技术方向

本项目中的 AI 不建议做成“输入问题，调用大模型，输出回答”。推荐做成多模块协作的诊断流水线。以下方向中，已排除“多模态接线图片诊断”作为第一阶段核心，因为图像识别受角度、遮挡和板型差异影响较大，可作为后期可选增强。

| 方向 | 难度 | 创新性 | 落地性 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多源证据融合诊断 | 4/5 | 高 | 中高 | 作为总架构 |
| RAG 实验知识库 | 3/5 | 中高 | 高 | 第一版必做 |
| 传感器时序异常检测 | 3.5/5 | 高 | 中高 | 第二阶段增强 |
| 故障树诊断 | 3/5 | 中高 | 高 | 第一版可做 |
| 个性化分层提示 | 2.5/5 | 中 | 高 | 第一版可做 |
| AI 自动沉淀知识库 | 4/5 | 高 | 中 | 后期亮点 |
| TinyML / 边缘 AI | 5/5 | 高 | 低到中 | 远期拓展，不建议主攻 |

10.1 多源证据融合诊断

多源证据融合诊断是总架构思想。平台不只看一条日志，而是同时看串口日志、传感器数据、设备状态、实验模板、错误规则和历史案例。这样 AI 输出的建议不再是凭空猜测，而是有证据支撑。

技术路径：后端先将所有数据整理成统一 DiagnosisContext；规则引擎做初判；故障树给出原因排序；RAG 检索知识库；AI 生成结构化建议。

DiagnosisContext = { studentId, experimentId, deviceStatus, logs[], sensorData, experimentTemplate, matchedRules[], historicalCases[] }

第一版做到“日志 + 传感器数据 + 实验模板 + 规则判断 + AI 建议”即可。

10.2 RAG 实验知识库

RAG 是检索增强生成。AI 回答前先从项目自己的知识库中检索实验说明、常见错误和历史案例，再基于检索结果生成建议。

技术路径：整理实验文档和错误案例 → 切分为知识块 → 向量化 → 存入向量库 → 根据当前错误检索相关知识 → 将知识与日志一起交给 AI。

可选向量库：Chroma、FAISS、Milvus、pgvector。第一版建议 Chroma 或 FAISS。

知识块粒度：一个错误现象、一段接线说明、一个排查步骤、一个历史案例。

AI 回答要求：只基于检索内容与当前日志，不编造不存在的信息。

RAG Prompt 结构草案： 你是嵌入式实验诊断助手。 请只根据“当前设备日志”和“检索到的知识库内容”生成排查建议。 必须输出：异常类型、证据、可能原因排序、排查步骤、是否建议教师介入。 不要编造日志中没有出现的信息。

10.3 传感器时序异常检测

时序异常检测不是看一句报错，而是看一段时间内的数据变化。例如温度长期为 0、湿度越界、光照值完全不变、超声波距离持续 timeout，都可能说明实验异常。

技术路径建议分三层：

1. 规则检测：连续 N 次读取失败、数据为空、范围越界、固定值不变。

2. 统计检测：滑动窗口、均值、方差、变化率、Z-score、IQR。

3. 机器学习检测：Isolation Forest、One-Class SVM、AutoEncoder。第一版不建议急着上复杂模型。

第一版建议完成连续失败、范围越界、长期不变、突变检测四类即可。

10.4 故障树诊断

故障树是把一个故障现象拆成多层可能原因。例如“LED 不亮”可以拆成软件原因、硬件原因、烧录原因；“DHT11 读取失败”可以拆成接线问题、代码问题、硬件问题。

DHT11 读取失败 ├── 接线问题 │ ├── DATA 引脚接错 │ ├── VCC/GND 接反 │ └── 杜邦线松动 ├── 代码问题 │ ├── GPIO 编号错误 │ ├── 库文件未正确初始化 │ └── 延时不足 └── 硬件问题 ├── 传感器损坏 └── 开发板引脚损坏

技术路径：为每个实验建立故障树；为每个原因绑定证据；系统根据日志和传感器数据给原因打分；AI 根据排序生成解释。第一版建议做 3 棵树：LED 不亮、DHT11 读取失败、按键无反应。

10.5 个性化分层提示

分层提示的目标不是一次性把答案全告诉学生，而是根据错误持续时间和学生操作状态逐步提高提示强度，既帮助排错，又保留学习过程。

| 提示等级 | 触发条件示例 | 输出内容 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 方向提示 | 错误首次出现 | 请先检查传感器接线方向 |
| Level 2 具体检查点 | 错误持续 3 分钟 | 请重点检查 DATA 是否接到 GPIO4 |
| Level 3 详细步骤 | 错误持续 8 分钟 | 按 VCC、GND、DATA、代码引脚逐项检查 |
| Level 4 教师介入 | 错误持续 15 分钟或多次失败 | 建议教师关注该学生 |

技术路径：记录 errorCount、duration、hintLevel、resolved；根据规则升级提示等级；AI 根据 hintLevel 生成不同深度的建议。

10.6 AI 自动沉淀知识库

这个方向让平台具备长期成长能力。学生出现真实故障后，平台记录日志、诊断结果和最终修复状态；AI 自动生成案例草稿；教师审核后加入知识库。

错误发生 ↓ 日志记录与诊断结果保存 ↓ 系统判断问题已解决 ↓ AI 总结案例草稿 ↓ 教师审核 / 修改 / 删除 ↓ 进入 RAG 知识库 ↓ 下次相似错误可被检索

难点在于判断问题是否真的解决、筛选关键日志、避免 AI 编造、教师审核流程、知识库去重。第一版可以做半自动：AI 生成案例草稿，教师手动确认后入库。

10.7 TinyML / 边缘 AI

TinyML 是把轻量 AI 模型部署到微控制器上，让设备本地完成一部分异常判断。它技术感强，但第一版风险较高。更现实的做法是先做“边缘规则预诊断”：ESP32 本地判断连续读取失败、Wi-Fi 断连、传感器越界，并上传 errorCode。

远期 TinyML 路径：采集正常/异常数据 → 训练轻量模型 → 模型量化 → 部署到 ESP32 → 本地输出 normal/warning/error。但这需要稳定数据集和硬件调试能力，不建议当前主攻。

11. 推荐技术路线与开发顺序

11.1 最稳路线

第一阶段：RAG 知识库 + 规则诊断 + AI 结构化建议 第二阶段：加入故障树原因排序 第三阶段：加入时序异常检测 第四阶段：加入个性化分层提示 第五阶段：加入 AI 自动沉淀知识库 第六阶段：考虑边缘规则预诊断 / TinyML 拓展

11.2 第一阶段开发任务拆分

| 模块 | 第一阶段任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备端 | ESP32 连接 Wi-Fi，读取 DHT11，上传日志 | 后端能收到正常和异常数据 |
| 后端 | 接收日志、保存数据、触发规则诊断 | 数据库中可查询设备日志和诊断结果 |
| 规则引擎 | 识别 DHT11 读取失败、设备离线、数据越界 | 输入模拟数据后输出正确 errorType |
| 知识库 | 建立 5 个实验模板与常见错误 | RAG 能检索到相关错误说明 |
| AI 模块 | 根据诊断上下文生成结构化建议 | 输出包含异常、证据、原因、步骤 |
| 学生端 | 展示状态、日志、异常和建议 | 学生可看懂下一步排查动作 |
| 教师端 | 展示在线设备、异常设备、高频错误 | 教师能判断全班状态 |

12. 前端页面设计建议

12.1 学生端

实验任务页：显示当前实验、实验目标、硬件要求、开始按钮。

设备状态卡片：在线/离线、最近上传时间、当前实验状态。

实时日志面板：按时间展示 INFO/WARN/ERROR 日志。

异常诊断卡片：显示异常类型、证据来源、可能原因排序。

分层提示区：展示当前提示等级和排查步骤。

反馈按钮：已解决、仍未解决、请求教师帮助。

12.2 教师端

总览：在线设备数、异常设备数、实验完成率。

班级进度：每个学生当前实验状态。

高频错误排行：错误类型、出现次数、涉及学生。

学生详情：某学生的日志、诊断记录、提示历史。

知识库审核：AI 生成案例草稿，教师可通过/修改/删除。

实验报告导出：导出本次实验数据和错误统计。

13. AI 输出格式建议

AI 模块尽量输出 JSON，便于前端稳定展示，而不是只输出自然语言。自然语言适合给学生看，但系统内部最好使用结构化结果。

{ "errorType": "SENSOR_READ_FAILED", "summary": "DHT11 温湿度传感器连续读取失败。", "evidence": [ "串口日志出现 DHT11 read failed", "temperature 和 humidity 连续为空", "设备仍然在线，说明不是整板断电" ], "possibleCauses": [ { "cause": "DATA 引脚接错", "confidence": 0.85 }, { "cause": "代码中的 GPIO 编号与实际接线不一致", "confidence": 0.78 }, { "cause": "VCC/GND 供电异常", "confidence": 0.62 } ], "steps": [ "检查 DHT11 的 VCC 是否接到 3.3V 或 5V。", "检查 GND 是否与 ESP32 共地。", "检查 DATA 是否接到实验模板要求的 GPIO4。", "确认代码中的 DHTPIN 是否与实际接线一致。" ], "hintLevel": 2, "needTeacherHelp": false }

14. 知识库结构建议

知识库是项目长期价值的核心之一。不要只存一段文本，建议按结构化字段存储，方便检索、审核和复用。

KnowledgeCase = { caseId, experimentId, title, symptom, relatedLogs[], sensorPattern, possibleRootCauses[], solutionSteps[], teacherNote, sourceType: "manual" ¦ "ai_draft" ¦ "real_case", reviewStatus: "pending" ¦ "approved" ¦ "rejected", createdAt, updatedAt }

第一版知识库可以先人工录入，后期再加入 AI 自动生成案例草稿。

15. 项目亮点与答辩表达

不是单纯接入大模型，而是构建嵌入式实验数据闭环。

不是让 AI 凭空猜错误，而是基于日志、传感器数据、规则和知识库生成诊断。

通过教师端看板将个人排错扩展为班级实验管理。

通过实验模板和知识库沉淀，使平台具备跨实验复用能力。

通过故障树和分层提示，使诊断结果可解释、可教学、可追踪。

可用于项目介绍的一句话：本项目构建了面向嵌入式实验教学的真实数据采集、异常诊断与知识沉淀平台，将学生实验中的不可见错误过程转化为可采集、可分析、可反馈、可复用的数据资产。

16. 风险与避免路线

| 风险 | 表现 | 避免方式 |
| --- | --- | --- |
| 变成普通 AI 套壳 | 只有输入框和 AI 回答 | 必须接入真实设备日志和规则诊断 |
| 硬件联调拖慢进度 | 设备不稳定导致平台无法展示 | 第一版只做 ESP32 + DHT11，减少变量 |
| AI 幻觉 | 给出不存在的接线或错误原因 | 让 AI 基于规则、知识库和结构化上下文回答 |
| 功能过多但不闭环 | 每个模块都半成品 | 优先跑通一个完整实验闭环 |
| 教师端价值不足 | 只做学生端排错 | 加入进度、高频错误、异常设备统计 |
| 知识库无法积累 | 只有静态说明文档 | 设计案例结构和教师审核流程 |

17. 推荐项目目录结构草案

project-root/ README.md docs/ 项目背景README_Codex版.docx api-design.md hardware-guide.md ai-diagnosis-design.md frontend/ src/ pages/ components/ services/ backend/ src/ controllers/ services/ models/ diagnosis/ knowledge/ device/ esp32/ dht11_demo/ led_demo/ button_demo/ ai-service/ rag/ prompts/ fault-tree/ anomaly-detection/ knowledge-base/ experiments/ cases/ templates/ scripts/ tests/

实际目录可根据技术栈调整。关键原则是：设备端、后端、前端、AI 服务、知识库文档尽量分层，不要全部混在一起。

18. Codex 开发注意事项

不要把 AI Provider 写死。应抽象成 aiClient 或 aiService，后续可以切换 OpenAI、豆包、通义、DeepSeek 等。

不要让前端直接调用大模型。前端只调用后端，后端负责组织诊断上下文与调用 AI。

诊断结果必须结构化保存，不能只保存一段自然语言。

硬件上传接口要尽量稳定，字段变化要向后兼容。

知识库内容与代码分离，便于后续教师或团队成员维护。

规则引擎要可配置，不要把所有规则硬编码在一个函数里。

所有 TODO 使用统一格式：TODO[待补充]: 说明缺失信息。

所有不确定信息先用占位符，不要编造。

19. 待补充信息清单

以下内容当前尚未完全确定，后续团队需要补齐。Codex 在开发时遇到这些字段，应保留占位符，不要自动编造。

| 类别 | 待补充内容 | 建议占位符 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈 | 前端框架、后端框架、数据库、部署方式 | 【待补充：技术栈】 |
| AI 接入 | 使用哪个大模型、Embedding 模型、向量数据库 | 【待补充：AI Provider】 |
| 硬件 | 最终使用 ESP32、STM32 还是 Arduino，具体型号 | 【待补充：硬件型号】 |
| 实验板接线 | 各实验的标准接线图、GPIO 编号 | 【待补充：接线规范】 |
| 知识库 | 实验手册、课程资料、教师提供的常见问题 | 【待补充：知识库来源】 |
| 用户体系 | 是否需要登录、班级、学生、教师权限 | 【待补充：用户权限】 |
| 接口规范 | 后端实际 API 路由、字段名、鉴权方式 | 【待补充：API 规范】 |
| 验收标准 | 诊断准确率、响应时间、支持设备数 | 【待补充：验收指标】 |
| 部署环境 | 本地部署、云服务器、校园网环境 | 【待补充：部署环境】 |
| 试运行 | 试运行班级、实验人数、反馈方式 | 【待补充：试运行方案】 |

20. 当前建议的最小开发路线

1. 先完成 ESP32 + DHT11 的数据上传 Demo。

2. 后端完成 /api/device/log 和 /api/device/heartbeat。

3. 数据库保存 DeviceLog、SensorReading、DiagnosisResult。

4. 手写规则识别 SENSOR_READ_FAILED、DEVICE_OFFLINE、VALUE_OUT_OF_RANGE。

5. 建立 DHT11、LED、按键三个实验的知识库初版。

6. 接入 RAG 检索，把相关知识作为 AI 上下文。

7. AI 输出结构化诊断 JSON。

8. 学生端展示异常卡片和排查步骤。

9. 教师端展示设备在线数、异常数和高频错误。

10. 再加入故障树、分层提示、知识库审核等增强功能。

21. 结语：项目的核心判断

这个项目真正的核心不是“我们会调用 AI”，而是“我们能把嵌入式实验现场变成可持续采集、分析、反馈和沉淀的数据系统”。

AI 不是主角本身，而是让系统更容易理解、更像助教、更能把冷冰冰日志翻译成人话的一层能力。真正的骨架是：设备数据采集、实验日志管理、规则诊断、故障树、RAG 知识库、学生端反馈和教师端看板。

第一版要小而完整：一个 ESP32、一个传感器、一套日志格式、一个后端接口、一个规则诊断、一个学生端异常卡片、一个教师端统计面板。只要这条链路跑通，项目就站起来了。后续所有创新都可以沿着这条链路继续生长。